Деятельность компаний (организация здравоохранения в редакции Закона РБ от 16.06.2014 № 164-3) по оказанию медицинских стоматологических услуг населению РБ, строго регламентирована лицензионными требованиями, законодательными и нормативными актами, особенно в части работы рентгеновского кабинета, в основном это: ГН 2.6.1.8.-127-200 от 25.01.2000; СанПин 2.6.1.8.-8-2002 от 22.02.2002; СанПин 2.6.1.8.-38-2003 от 22.02.2003 от 31.12.2003 и Постановление МЗ РБ от 26.05.2009 №97. Интересы организации здравоохранения защищены Законом Республики Беларусь  от 18 июня 1993 № 2435-XII (статья 3 «обеспечение доступности медицинского обслуживания…»). Степень ответственности данных организаций, в соблюдении вышеприведенных правил, позволяющая осуществлять экономическую деятельность, максимальная!

Требования СанПин 2.6.1.8.-38-2003, глава 10, пункт 137 достаточно объективно и конкретно регламентируют применение в рентгеновском кабинете, дентальных аппаратов, работающие с радиовизиографом и ортопантомографы, работающие с цифровым приемником рентгеновского изображения, рабочая нагрузка которых не превышает 40 (мА х мин.)/нед), а мощность эффективной дозы, приведенная к стандартной рабочей нагрузке данного дентального аппарата, на внешних поверхностях стен и перекрытий, смежных с жилыми помещениями, не должна превышать 0,2 мкЗв/ч.

С целью уйти от зависимости причинно-следственных волеизъявлений владельцев квартир, которые отказываются проводить замеры уровня радиационного фона в своих смежных помещениях с рентгеновским кабинетом, руководством организаций чаще всего принимается решение о дополнительной модернизации рентгеновского кабинета. Главная задача состоит в том, чтобы обеспечить допустимые нормы радиационного фона в самом кабинете и провести в нем необходимые измерения, в следствие осуществляется следующее.

1. Компания, резидент РБ, имеющая соответствующие разрешающие документы, разрабатывает и согласовывает проект по установке защитных панелей (свинцовых пластин), обеспечивающих дополнительную радиационную защиту на внутренних поверхностях стен и перекрытий в рентгеновском кабинете. Выполняет работы согласно проекту, соблюдая необходимые нормы. В случае вертикальной смежной поверхности, позволяет организовать дополнительный защитный потолок, так называемое «Над потолочное пространство».

2. «Над потолочное пространство» — это расстояние между навесным (свинцовых пластин) защитным потолком и плитой перекрытия смежного жилого помещения.

3. Важным условием организации «Над потолочного пространства» является необходимая или достаточная его высота, позволяющая проводить необходимые измерения, для установления уровня радиационного фона в рентген-кабинете.

Как показывает опыт, уже используемый организациями, мощность эффективной дозы, приведенная к стандартной рабочей нагрузке, значительно ниже допустимой (0,2 мкЗв/ч), необходимой и предъявляемой СанПином требованиям.

Настоящие Правила распространяются на все организации, предприятия и учреждения (далее – организации), осуществляющие проектирование, строительство, реконструкцию (модернизацию), устройство и эксплуатацию рентгеновских кабинетов, аппаратов, включая передвижные флюорографические кабинеты, аппараты.